Le multimètre pour mesurer : un courant, une tension ou une résistance.

Mesurer un courant : 
Ampèremètre.

- Réaliser d'abord le circuit électrique sans le multimètre, générateur éteint.

- Placer le sélecteur du multimètre sur le plus grand calibre (10A ou 20A suivant l’appareil - continu).

- Faire un trou dans le circuit où vous voulez mesurer le courant

- « Reboucher le trou » avec l'ampèremètre. L’ampèremètre est donc en série.

Les 2 bornes de l’ampèremètre : borne COM et borne 10 A (ou 20 A). 
La borne COM doit être la borne la plus proche du moins du générateur.

Pour « reboucher le trou avec l’ampèremètre, on a besoin que d’un fil supplémentaire.

- Allumer le multimètre, allumer le générateur. Lire la valeur du courant (intensité) affichée.

Mesurer une tension : Voltmètre.

- Réaliser d'abord le circuit électrique sans le multimètre, générateur éteint.

- Placer le sélecteur du multimètre sur le plus grand calibre(1000V ou 600 V suivant l’appareil - continu).

- N’enlever aucun fil du circuit, mais rajouter en déviation (dérivation) le multimètre aux bornes du dipôle où vous voulez mesurer la tension.

Les 2 bornes du voltmètre :  borne COM et borne V.
La borne COM doit être la borne la plus proche du moins du générateur.

- Allumer le multimètre, allumer le générateur. Lire la valeur de la tension affichée.

Mesurer une résistance : Ohmmètre.

- Pas besoin de circuit ni de générateur, placer le sélecteur sur le plus grand calibre

- Brancher le multimètre (bornes Ω et COM) entre les 2 côtés du composant.

- Le calibre est la valeur maximale que peut mesurer l’appareil sans être détérioré.

- Si le chiffre « 1. » apparait, alors le calibre choisi est trop petit ! Attention risque de « casse ».

- Si le signe « moins » apparait : le multimètre est branché à l'envers. Inverser les 2 bornes.

- Commencer toujours par mesurer avec le plus grand calibre.

- En Ampèremètre, on peut parfois utiliser borne mA (au lieu de 10A ou 20A).